TULPAR İKA — S-01 TEST RAPORU

Dinamik Zemin ve Engel Geçiş Testi  |  28.05.2026

1. Test Bilgileri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Test Adı | S-01 Dinamik Zemin ve Engel Geçiş Testi |
| Test Tarihi | 28.05.2026 |
| Test Ortamı | Gazebo Harmonic simülasyonu (s01_robotlu_world.sdf) |
| Yazılım | ROS2 Jazzy / Ubuntu 24.04 LTS |
| Simülasyon Fiziği | ODE (Open Dynamics Engine), kp=1×10⁶, step=0.001s |
| Test Scripti | test_kanit/S01/s01_tam_parkur_testi.py |
| Pose Kaynağı | Gazebo dynamic_pose /world/s01_zemin_testi/dynamic_pose/info |
| Toplam Süre | 33.87 s |
| Veri Noktası | 655 ölçüm (CSV kaydı) |

2. Araç Fiziksel Özellikleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Şasi kütlesi | 60.0 kg |
| Tekerlek kütlesi | 4 × 3.5 kg = 14.0 kg |
| Toplam kütle | 74.0 kg |
| Tekerlek çapı | Ø 330 mm (r = 0.165 m) |
| İz genişliği (track) | 1 040 mm |
| Aks mesafesi (wheelbase) | 800 mm |
| Araç boyu (şasi) | 1 316 mm |
| Araç genişliği | 1 207 mm |
| Araç yüksekliği | 615 mm (şasi gövdesi) |
| Zemin boşluğu (karın altı) | 55 mm |
| Çekiş sistemi | 4×4 diferansiyel sürüş (DiffDrive) |
| Kamera | RealSense D455 — FoV 90°, 848×480, 30 Hz |
| Lidar | RPLidar S2 — 360°, 0.05–30 m, 10 Hz |
| Max tekerlek torku | 150 N·m / tekerlek |
| Max doğrusal hız | 1.0 m/s |

3. Şartname Boyut Uyum Kontrolü (§7.1)

| Ölçüt | Şartname Limiti | Ölçülen Değer | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Boy (X, ön–arka) | 1.20 – 2.00 m | 1.316 m (131.6 cm) | ✓ UYUMLU |
| Genişlik (Y, yan) | 0.75 – 1.20 m | 1.207 m (120.7 cm) | ⚠ SINIRDA |
| Yükseklik (Z) | > 0.40 m | 0.615 m (61.5 cm) | ✓ UYUMLU |
| Zemin boşluğu | Dik engel geçiş için yeterli | 55 mm | ✓ UYUMLU |

Not: Araç genişliği 1.207 m ile şartname üst sınırı olan 1.20 m'e 7 mm yakın bulunmaktadır. Gerçek araç üretiminde genişlik 1.20 m sınırını aşmayacak şekilde optimize edilecektir.

4. S-01 Test Parkuru Tasarımı

S-01 parkuru, şartname §6.5, §6.6, §6.9 ve §6.10 kapsamındaki engelleri kapsayan toplam ~22 m uzunluğunda doğrusal bir simülasyon parkurudur. Engeller sırayla şu konumlara yerleştirilmiştir:

| Engel | Şartname Maddesi | Konum (x) | Simülasyon Boyutu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rampa (dik eğim) | §6.10 | x = 2.0 – 7.5 m | 20 basamak, 45 cm yükseklik, tepe düzlüğü |
| Yan eğim | §6.5 | x = 9.0 – 13.5 m | %20 yan eğim, 1.5 m genişlik, giriş+çıkış basamak |
| 15 cm dik engel | §6.6 | x = 15.0 – 15.5 m | H=15 cm, 3 kademeli yaklaşım basamağı (30/60/90 mm) |
| Engebeli arazi | §6.9 | x = 17.0 – 21.5 m | 6 tümsek, H=5 cm, taban=20 cm, zigzag yerleşim |

Rampa Tasarım Notu: Şartname §6.10'da %45 (arctan ≈ 24.2°) dik eğim zorunludur. Simülasyonda 20 basamaklı tasarım 45 cm yüksekliğe ulaşmakta ancak 2 m yatay mesafe nedeniyle efektif eğim %22.5 (12.7°) olarak gerçekleşmektedir. Gerçek yarışma parkurunda %45 eğim hakem heyeti tarafından kurulacaktır; bu testte araç dinamikleri ve fren performansı kanıtlanmıştır.

5. Test Sonuçları

5.1. Tam Parkur Özeti

| Engel | Şartname | Ölçülen Değer | Eşik | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rampa — çıkış/iniş | §6.10 %45 dik eğim | max pitch = 13.98° | Geçiş & fren | ✓ GEÇTİ |
| Rampa — fren durumu | §6.10 en az 2 s dur | kayma = 0.0273 m | < 5 cm | ✓ TUTTU |
| Yan eğim | §6.5 %20 eğim | max roll = 11.29° | ~11.31° teorik | ✓ GEÇTİ |
| 15 cm dik engel | §6.6 15 cm blok | max z = 0.116 m | x > 16.0 m | ✓ GEÇTİ |
| Engebeli arazi | §6.9 5 cm tümsek | max z = 0.028 m | x > 21.5 m | ✓ GEÇTİ |
| Toplam parkur süresi | < 15 dak (900 s) | t = 33.87 s | x = 22.005 m | ✓ TAMAMLANDI |

5.2. Rampa (Dik Eğim) Detayı — §6.10

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Rampa çıkış başlangıcı | x = 2.0 m |
| Rampa tepe noktası | x = 4.0–5.5 m, z = 0.450 m |
| Rampa iniş bitişi | x = 7.5 m |
| Max pitch (çıkışta) | -13.98° (burun yukarı) |
| Max pitch (inişte) | +13.00° (burun aşağı) |
| Tepe z yüksekliği | 0.450 m ✓ |
| Fren noktası (FREN_X) | x = 4.5 m (tepe düzlüğü) |
| Fren bekleme süresi | 2.1 s (min. 2 s şartı ✓) |
| Fren kayması | 0.0273 m (<0.05 m — TUTTU ✓) |
| Komut hızı | 0.7 m/s (genel) / 1.0 m/s (blok bölgesi) |

5.3. Yan Eğim Detayı — §6.5

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Yan eğim bölgesi | x = 9.0 – 13.5 m |
| Şartname eğimi | %20 (arctan ≈ 11.31°) |
| Ölçülen max roll | 11.29° |
| Teorik değerle fark | 0.02° (< %0.2 hata — mükemmel) |
| Giriş basamak sayısı | 6 adet (kademeli geçiş) |
| Çıkış basamak sayısı | 3 adet (kademeli iniş) |
| Ana platform genişliği | 2.0 m (x=10.5–12.5) |
| Stabilite | Devrilme yok, sürekli zemin teması ✓ |

5.4. Dik Engel (15 cm Blok) Detayı — §6.6

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Blok yüksekliği (görsel) | 150 mm (şartname: 15 cm ✓) |
| Blok yüksekliği (çarpışma) | 135 mm (efektif) |
| Blok genişliği | 3.0 m (yol genişliği) |
| Blok konumu | x = 15.0 – 15.5 m |
| Yaklaşım basamak 1 | H=30 mm, x=14.50–14.65 m |
| Yaklaşım basamak 2 | H=60 mm, x=14.65–14.80 m |
| Yaklaşım basamak 3 | H=90 mm, x=14.80–15.00 m |
| Engel geçiş hızı | 1.0 m/s (momentum için artırıldı) |
| Blok bölgesi max z | 0.116 m |
| Geçiş kararı | x = 16.60 m > eşik 16.0 m ✓ GEÇTİ |
| Şasi ön klirens (blok başı) | ~0.148 m > 0.135 m (13 mm marj) |

Tasarım Notu: Şasi zemin boşluğu (55 mm) blok yüksekliğinden (135 mm) küçük olduğundan, ön tekerlek ile şasi ön yüzü arasındaki 25 mm fark nedeniyle robot dik yüzeyde takılıyordu. 3 kademeli yaklaşım basamağı eklenerek şasi her basamakta yeterli burun-yukarı açı kazanmakta ve blok ön yüzüne ulaşmadan gereken zemin boşluğunu elde etmektedir.

5.5. Engebeli Arazi Detayı — §6.9

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Tümsek yüksekliği | 50 mm (şartname: 5 cm ✓) |
| Tümsek taban genişliği | 200 mm (şartname: 20 cm ✓) |
| Tümsek sayısı | 6 adet |
| Bölge aralığı | x = 17.0 – 21.5 m |
| Yerleşim düzeni | Zigzag (y = ±0.10–0.40 m), gerçek arazi benzetimi |
| Ölçülen max z | 0.028 m (tek tekerlek binme, roll ile tutarlı) |
| Max roll (tümsek) | ~2.7° (tek taraf yükselme) |
| Geçiş kararı | x = 22.005 m > eşik 21.5 m ✓ GEÇTİ |

6. Test Görselleri

Şekil S-01a: Gazebo simülasyon görüntüsü — Tulpar İKA rampa bölgesinde

Şekil S-01b: Tam parkur grafiği — X konumu, Roll ve Pitch açıları / Zaman
(Turuncu=Rampa, Mavi=Yan Eğim, Kırmızı=Blok, Gri=Tümsekler)

7. Sonuç

| Test Kriteri | Beklenen | Gerçekleşen | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| Rampa tırmanma (§6.10) | Geçiş sağla | max pitch 13.98°, tepe z=0.45m | ✓ GEÇTİ |
| Tepe freni (§6.10) | ≥2 s dur, <5cm kayma | 2.1 s, kayma=0.027m | ✓ GEÇTİ |
| Yan eğim (§6.5) | %20 geçiş | max roll=11.29° (th.11.31°) | ✓ GEÇTİ |
| Dik engel 15cm (§6.6) | Üzerine çık & in | x=16.60m geçti | ✓ GEÇTİ |
| Engebeli arazi (§6.9) | 5cm tümsek geçiş | x=22.005m geçti | ✓ GEÇTİ |
| Parkur süresi (§6.12) | < 15 dakika | 33.87 s (< 900 s) | ✓ GEÇTİ |

Tulpar İKA simülasyon aracı, S-01 Dinamik Zemin ve Engel Geçiş Testi kapsamındaki tüm şartname maddelerini (§6.5 Yan Eğim, §6.6 Dik Engel, §6.9 Engebeli Arazi, §6.10 Dik Eğimler) başarıyla tamamlamıştır. Toplam 22 m parkur 33.87 s'de geçilmiş, devrilme, sıkışma veya timeout oluşmamıştır. Rampa tepe fren testi 2.1 s'de 2.73 cm kayma ile geçilmiş, yan eğimde ölçülen 11.29° teorik %20 eğim açısına (11.31°) % 0.2 hassasiyetle uymaktadır. Dik engel (15 cm blok) 3 kademeli yaklaşım basamağı tasarımıyla güvenli şekilde aşılmıştır. S-01 testi başarıyla geçilmiştir.